Table of Contents

# JoseCast Analyzer V8 – U4Venture/BİGG Teknik Metodoloji Belgesi

Bu belge, JoseCast Analyzer V8 yazılımının uyguladığı sayısal yöntemleri, fizik modellerini, denklemlerini ve doğrulama yaklaşımlarını ayrıntılı olarak açıklar. Belge, TÜBİTAK BİGG 1812 / U4Venture 110 numaralı çağrısı için hazırlanan teknik metodoloji dosyasıdır.

## 1. Genel Bakış ve Mimarî

### 1.1. Yazılım amacı

JoseCast, dökümhanede kullanılan, STEP formatındaki 3B geometrileri alarak;

- dolum süresi ve hız dağılımını,

- katılaşma ve soğuma geçmişini,

- soğuk birleşme (cold shut) ve lap riskini,

- hava sıkışması, çekinti, gözenek, hot-tear ve kalıp erozyonu risklerini,

- otomatik besleyici/çıkıcı önerilerini

hesaplayan, düşük donanımda (örn. NVIDIA GTX 1050 Ti) çalışabilen, açık-kaynak-tabanlı bir döküm simülasyon motorudur.

### 1.2. İş akışı

STEP/IGES gövde okuma
       ↓
Mesh onarımı, ölçek birimi ve vücut sınıflandırması
       ↓
3B voksel grid oluşturma (dx, mm)
       ↓
Döküm giriş sistemi boyutlandırma (sprue/runner/gate)
       ↓
Darcy/VOF/LBM bazlı dolum simülasyonu
       ↓
Enthalpi tabanlı 3B katılaşma/ısı iletimi
       ↓
SDF, modül, Niyama, hot-spot, besleyici önerisi
       ↓
Soğuk birleşme, lap, hava sıkışması, erozyon, termomekanik risk
       ↓
PyVista/VTK bazlı görselleştirme, HTML/PDF rapor, dolum animasyonu

Tüm modüller aynı dx, dt, cs² ve hız alanlarını (velocity_m_s) paylaşır; böylece soğuk birleşme, hava sıkışması, ısı ve çekinti modülleri tutarlı veriyle çalışır.

## 2. Geometri ve Vokselleştirme

### 2.1. CAD okuma ve mesh onarımı

- STEP/IGES parçalar trimesh kütüphanesi ile yüklenir.

- Meshler trimesh.repair ile doldurulur, fix_inversion, fill_holes ve remove_duplicate_faces uygulanır.

- Vücutlar otomatik sınıflandırılır: PART, RISER, SPRUE, SPRUE_THROAT, RUNNER, INGATE, DISTRIBUTOR, CURUFLUK, FILTER, CORE, COOLING_SPRUE, POURING_BASIN.

- Sadece PART etiketli vücutlar başlangıçta dökülen parça olarak kabul edilir; yetersiz gating tanımı varsa gravity_vector ve geometrik ipuçlarına göre sprue/runner/gate çıkarımı yapılır.

### 2.2. Birim dönüşümü

scale = apply_unit_scale(bodies, unit)

- unit = “mm”, “cm”, “m” veya “in” olabilir.

- Mesh verteksleri mm’ye ölçeklenir.

### 2.3. Voksel grid oluşturma

build_voxel_grid(bodies, target_dim=BASE_RES, max_dim=600, auto_refine=True)

- Global bbox etrafında 4 voksel boşluklu (margin=4) 3B grid[Nx,Ny,Nz] üretilir.

- grid[i,j,k] vücut türü ID’sini (BodyType enum) taşır, 0 boş/uçurum.

- body_index[i,j,k] hangi bodies öğesine ait olduğunu belirtir.

- İstenen target_dim ile en uzun bbox kenarına göre voksel boyutu seçilir:

dx=max(bboxsize)target_dim

- Nyquist ince cidar koruması: En ince duvar kalınlığı t_min kestirilir ve d_x \leq t_{min}/3 şartı denetlenir. Sağlanmazsa target_dim otomatik artırılır (max_dime kadar).

- İçbükey boşluklar binary_fill_holes ile kapatılarak metal hacmi sıvı geçirmez kabul edilir.

- C++ voxelizer (core.cpp_bridge.JOSECAST_CORE) mevcutsa önce denenir, aksi durumda Python voxelize_at_dim kullanılır.

### 2.4. İki seviyeli SDF (Signed Distance Function)

sdf = compute_sdf(is_metal, dx)

is_metal üzerinde scipy.ndimage.distance_transform_edt uygulanır:

SDF(x)=dx⋅EDT[is_metal](x)

SDF, metal içindeki her vokselin en yakın metal-dışı sınırına olan mesafesidir (mm). - SDF = 0 sınırda, - SDF > 0 metal içinde, - Duvar kalınlığı yaklaşık t_{wall} \approx 2 \cdot \text{SDF}.

subvoxel_sdf ile yüzey vokseli içinde alt-voksel düzeltilmiş mesafe elde edilir.

### 2.5. FAVOR tarzı yüzey kesit alanları

f_Ax, f_Ay, f_Az = compute_face_fractions(is_metal, sub=4)

Her yüzey sub×sub×sub alt-voksel ile örneklenir; yüzeyden geçen alt hücrelerin oranı f_A olarak belirlenir. Bu sayede kavisli yüzeylerde akış alanı basamaklı voksel ayrımının gerçek kesit alanına yaklaşır.

## 3. Malzeme Veritabanı

### 3.1. Alaşım (Alloy) ve kalıp (MoldMaterial) veri yapısı

core/types.py ve core/materials.py içinde her alaşım için şunlar saklanır:

- Yoğunluk \rho (kg/m³)

- Özgül ısı c_p (J/kg·K)

- Termal iletkenlik k (W/m·K)

- Gizli ısı L (J/kg)

- Likidüs T_L, solidüs T_S veya ötektik T_e (°C)

- Döküm sıcaklığı T_{pour} (°C)

- Viskozite \mu (Pa·s)

- Yüzey gerilimi \sigma (N/m)

- Küçülme faktörü, ağaç aralığı, mekanik özellikler

- Niyama eşikleri ve Carlson-Beckermann eğrisi anahtarı

MoldMaterial için ise:

- k_w_mk, rho_kg_m3, cp_j_kgk

- t0_c (ilk sıcaklık)

- chvorinov_c (varsayılan kalıp sabiti)

- AFS tane boyutu, nem/binder oranları, geçirgenlik ve rijitlik faktörleri

Sistemde 32’den fazla alaşım ve 14 kalıp malzemesi ön tanımlıdır.

### 3.2. Chvorinov kalıp sabiti C

chvorinov_c_from_properties(alloy, mold) aşağıdaki kapalı-formülle hesaplar:

Tm=TL+TS2

ΔT=Tm−T0

Leff=L+cp⋅max(Tpour−TL,0)

CSI=ρmLeffΔT2⋅π4ksρscp,s

Cdk/cm2=CSI60⋅104

Burada indeks m metal, s kalıp malzemesini gösterir. Sonuç dk/cm² (dakika/cm²) cinsindendir.

## 4. Döküm Giriş Sistemi Hesabı

### 4.1. Campbell dolum süresi

core/gating_calculator.py içinde:

t_base = log_interp(W_part)            # parça ağırlığına göre taban süre [sn]
f_rho  = (7000 / rho)^0.35             # yoğunluk düzeltmesi
f_thick = (t_mean / 20)^0.2            # ortalama cidar kalınlığı düzeltmesi
f_temp = (superheat / 100)^0.4         # aşırı ısıtma düzeltmesi
t_fill = t_base * f_rho * f_thick * f_temp

### 4.2. Etkin yükseklik

H_eff = H * (1 - head_reduction_fraction(W_part))

head_reduction_fraction, parça ağırlığına göre döküm hunisinden/girişten kaynaklanan basınç kaybını 0 ile 0.75 arası lineer interpolasyonla verir.

### 4.3. Bernoulli / süreklilik temelli alan hesabı

compute_gating(W_kg, rho, H_m, t_fill_s, Cd, gating_ratio, n_ingates, V_crit):

Vc=2gHeff

Vc,eff=max(CdVc, 1.4 m/s)

Vcast=Wρ

Q=Vcasttfill

Achoke=QVc,eff

- Verilen oran sprue : runner : gate (örn. 1:2:2) hangi eleman choke ise ondan başlanarak ters çözülür.

- Gate hızı V_g = Q/A_g Campbell kuralına göre V_{crit}i geçemez; geçerse A_g büyütülür ve tüm sistem aynı oranda ölçeklenir.

- Sprue boğaz hızı 1.4 m/snin altına düşmez.

- Sistem basınçlı/basıncsız sınıflandırması:

Pf=AgAs

- Pf < 0.9 → basınçlı (pressurized)

- Pf > 1.3 → basınçsız (unpressurized)

- arada → yarı basınçlı (semi-pressurized)

### 4.4. Kesit parametreleri

d_sprue = sqrt(4 As / pi)              # mm cinsinden çap
d_ingate = sqrt(4 Ag/(pi n_ingates))   # her gate için çap

### 4.5. Akıllı sistem seçimi

smart_Pf_selector, ince cidarlı bölüm oranı, akış yolu uzunluğu ve ortalama kalınlığa bakarak Pf önerir:

flow_ratio = flow_path_mm / t_mean_mm
thin  = thin_vol_ratio  (>0.30 ve flow_ratio>60  → Pf=0.7/1.1)
long  = flow_ratio>25   → Pf=1.5/1.8
thick = thick_vol_ratio>0.4 → Pf=1.5
short = flow_ratio<20   → Pf=1.2
else                    → Pf=1.0/1.3

## 5. Dolum Simülasyonu (Darcy / VOF / LBM)

### 5.1. Darcy/Hele-Shaw basınç çözücüsü

solve_filling_flow fonksiyonu, hızlı ve bellek verimli bir 3B Darcy akışı çözer.

#### 5.1.1. Basınç denklemi

Sabit-viskoziteli, izotropik geçirgenlik varsayımıyla:

∇⋅Kμ∇p=0

- cavity_mask üzerinde p=1 (giriş/inlet) ve p=0 (hava çıkış/vent) Dirichlet sınır koşulları uygulanır.

- K voksel boyutuna bağlıdır: K = (dx/2)².

- Yüzey kesri f_A ile boru hattı direnci kavisli yüzeylerde düzeltilir:

conductance=KfacefAμdx2

K_face komşu iki hücrenin harmonik ortalamasıdır.

#### 5.1.2. Basınç çözüm yöntemi

- 7-noktalı sonlu farklar matrisi scipy.sparse ile oluşturulur.

- Önce scipy.sparse.linalg.spsolve veya C++ hızlandırıcı (JOSECAST_CORE.solve_pressure) dener.

- Gerekiyorsa scipy.sparse.linalg.cg (eşlenik gradyan) Jacobi önşartlandırıcısı ile çözülür.

#### 5.1.3. Yüzey hızları

Yüzey merkezindeki hızlar merkez farklarıyla hesaplanır:

vx=−Kμpi+1,j,k−pi,j,kdx

Benzer şekilde v_y, v_z.

#### 5.1.4. Hacimsel akı Q ölçeklemesi

Ham Darcy alanı belirsiz bir basınç düşüşüne karşılık Q_raw üretir. Kullanıcı tarafından verilen Q_user (gating tasarımından veya v×A) ile ölçeklenir:

scale=QuserQraw

preal=scale⋅p

vreal=scale⋅vraw

Bu, Darcy alanına hem yön ve bölünme bilgisini hem de fiziksel debiyi aynı anda katar.

### 5.2. C++ LBM / VOF hızlandırması

JOSECAST_CORE varsa: - solve_lbm_filling_callback çağrılır; bu, D3Q19 LBM ile hız v, gaz hacim oranı F=1-\phi_{metal} ve türbülans viskozitesi \nu_t verir. - Her LBM adımında AirEntrapmentSolver_D3Q7 çağrılarak hava taşınması ve sıkışması eş zamanlı çözülür. - Paylaşılan dx, dt ve cs² hem D3Q19 metal hem D3Q7 hava çözücüleri için ortaktır.

### 5.3. Dolum zamanı (fill_time_s)

Her voksel için metalin ulaşma zamanı, basınç/hız alanı üzerinden front propagation ile çıkarılır:

- Hız alanı boyunca Dijkstra veya ENO front-tracking ile T(\mathbf{x}) hesaplanır.

- Veya LBM çözücüsü F alanından direkt fill_time üretir.

- fill_time bütün ısı ve soğuk birleşme modüllerine beslenir.

### 5.4. Yüzey hızı (v_front)

v_front = peclet_front_velocity_m_s(fill_time_s, dx_mm)

vfront=dx/1000|∇Tfill|+10−12 [m/s]

T_fill dolum zamanı alanıdır; gradyanı büyük olan yerlerde cephe yavaşlar, küçük gradyanlı yerlerde hızlıdır.

## 6. Isı Transferi ve Katılaşma

### 6.1. Yöneten denklem

solve_3d_thermal entalpi formunda:

∂H∂t=∇⋅(k∇T)−ρcp(v⋅∇T)

- Metal bölgesinde H = ρ c_p T + ρ L (1 - f_s)

- Kalıp bölgesinde H = ρ c_p T

- f_s: katı fraksiyonu, 0 ≤ f_s ≤ 1

### 6.2. Görünür ısı kapasitesi (latent heat regularisation)

Mushy bölgede gizli ısı, sıcaklık türevine göre dağıtılır:

cp,eff=cp+LdfsdT

Bu, faz değişimini ek bir ısı kapasitesi olarak içeren kararlı, dolaylı (implicit) çözüm sağlar.

### 6.3. Scheil katı fraksiyonu

_scheil_fs(T, T_L, T_S, k_partition)

fs(T)=1−T−TSTL−TS11−k

k dağılım katsayısıdır. Ötektik içeren alaşımlarda T_S yerine T_e kullanılarak ötektik platosu korunur.

### 6.4. Zaman integrasyonu

- Matris A sabit ıletkenlikten oluşturulur.

- Dirichlet dış sınır T = T_0 tutulur; iç matris simetrik pozitif tanımlı kalır.

- İç bilinmeyenler için eşlenik gradyan (CG) çözülür.

- Hız taşınımı (advection) ayrıklaştırılmış (operator splitting) ve CFL ≤ 0.3 ile alt-adımlarla açıkça yapılır:

T*=Tn−Δtsub(v⋅∇T)

- Doldurma bitiminden sonra küçük bir feed_velocity_m_s (yerçekimi doğrultusunda) eklenir; böylece besleyiciler katılaşırken parçaya sıcak metal çekmeye/iletmeye devam eder.

### 6.5. Çıktılar

thermal_solver şunları döndürür:

- T_final: son sıcaklık alanı

- fs_final: son katı fraksiyonu

- t_liquidus: her vokselin likidüs sıcaklığına ulaşma zamanı

- t_solidus: her vokselin solidus sıcaklığına ulaşma zamanı

- G_at_ts: solidus anındaki sıcaklık gradyanı

- R_at_ts: solidus anındaki soğuma hızı

- niyama: G/√R alanı

## 7. SDF, Modül ve Yerel Geometri

### 7.1. Yerel duvar kalınlığı

twall(x)≈2⋅SDF(x)

SDF ham voksel mesafesi (mm) verir; subvoxel_sdf ile yüzeyde daha ince düzeltme yapılır.

### 7.2. Eğrilik (curvature)

compute_curvature(sdf, dx) SDF Hessianından hesaplar:

∇SDF=(gz,gy,gx)

H=hzzhzyhzxhyzhyyhyxhxzhxyhxx

- Ortalama eğrilik (Laplasyan yaklaşımı):

Hm=∇2SDF=hxx+hyy+hzz

- Gaussian eğrilik (Hessian determinantı):

K=det(H)

### 7.3. Steiner şekil düzeltilmiş modül

compute_steiner_modulus(sdf, mean_curv, gauss_curv, clip_min=0.5):

SF=1−Hm⋅SDF+K⋅SDF2

SF=max(SF,0.5)

Mmod=SDFSF

clip_min = 0.5 seçimi, daha önce 0.1 ile oluşan ve Mnin 10 × SDFye sıçradığı aşırı büyüme hatasını engeller. M_mod ve SDF aynı birimdedir (mm). Hot-spot etiketlerinde ve duvar kalınlığında ham SDF kullanılır.

### 7.4. Geometrik modül M_geo = V/A

geometric_m_mm = part_volume_mm3 / part_surface_area_mm2

Bu klasik Chvorinov modülüdür; Baskın M yanında Geometrik M (V/A) olarak raporlanır.

### 7.5. Baskın (dominant) modül

Parçanın tüm voksel modüllerinin medyanı (aykırı değerlere karşı dayanıklı):

Mdominant=median(Mmod[part_mask])

### 7.6. Yerel katılaşma zamanı

compute_chvorinov_t(M_mod, C):

ts=C⋅Mmod102⋅60 [s]

Burada C dk/cm² ve M mm cinsindendir.

## 8. Niyama Kriteri ve Çekinti Riski

### 8.1. Klasik Niyama

compute_niyama:

N=GR [K⋅s0.5/mm]

- G: metal tarafı sıcaklık gradyanı (K/mm)

- R: soğuma hızı (K/s)

G, Stefan hızı v_solid = M_mod / t_s ile ilişkilendirilir:

G=ρmLeffvsolidkm⋅106

L_eff = L + c_p · max(T_pour - T_L, 0).

R için iki kaynak: 1. Sağlanan 3B cooling_rate alanı, 2. Chvorinov tabanlı:

R=ΔTeffts, ΔTeff=(TL−TS)+Lcp

### 8.2. Niyama risk skorları

compute_niyama_variants:

macro_risk=max0, 1−NNmacro

shrinkage_risk=max0, 1−NNshrinkage

N_macro ve N_shrinkage alaşıma özgü eşiklerdir.

### 8.3. Şekil düzeltmesi

Niyama, küresel/büyük hacimli bölgelerde daha düşük çıksın diye:

Ncorrected=N⋅Mmodmax(SDF,10−6)

Böylece tabaka gibi ince bölgeler f≈1 kalırken, kalın küremsi bölgeler f<1 risk artışı yaşar.

### 8.4. Yönlü besleme etkinliği

directional_feed_efficiency: Her voksel için en yakın besleyiciye olan Dijkstra mesafesi, besleyici yönü ve yerçekimi dikkate alınarak [0.05, 1.0] aralığında bir faktör verir.

- Yerçekimine karşı yukarı adımlar 10× cezalanır.

- Aşağı adımlar 0.7 ile bonuslanır.

- Besleyiciye ulaşma zamanı vokselin katılaşma başlangıcından geç ise etkinlik düşer.

### 8.5. Gözenek boyutu – Carlson-Beckermann

compute_pore_size:

- Niyama alanı, alaşım niyama_star_scale ile boyutlandırılır:

N*=N⋅niyama_star_scale

- Carlson-Beckermann eğrisi (_carlson_gp_pct) ile gözenek hacim yüzdesi g_p tahmin edilir.

- g_p besleme etkinliği ve Darcy basınç düşümü faktörü ile azaltılır/artırılır:

gp=gp⋅feed_factor⋅darcy_factor

- Gözenek çapı:

dshrink=gp⋅pore_size_um_per_porosity_pct⋅pore_size_length_factor

- Üst sınır max(2·M_mod, SDAS) ile sınırlanır.

- Gaz/bifilm kaynaklı gözenek:

vover=max0,v−vcritvcrit

dgas=dbaseline⋅(1+Kentrain⋅voverexp)

### 8.6. Döküm demiri grafit genleşmesi

_graphite_cumulative(fs)

Ötektik çadırı şeklinde fsye bağlı grafit genleşme fraksiyonu hesaplanır:

expansion(fs)=graphite_expansion_fraction⋅inoculation_factor⋅G(fs)

- G(fs) 0dan 1e gider; ötektik bandın merkezi fs_center = 0.7 - 0.12(CE - 4.3) civarındadır.

- Net küçülme:

net_shrink=shrinkage_factor−expansion⋅mold_rigidity_factor

## 9. Hot Spot ve Otomatik Besleyici Tasarımı

### 9.1. Hot-spot tespiti

find_hotspots:

- Her voksel için t_s = compute_chvorinov_t(M_mod, C) hesaplanır.

- Besleyiciler feeder_time_factor ile daha geç katılaşacak şekilde güçlendirilir.

- Katılaşma zamanı katmanları n_time_steps adımda ilerletilir (kuadratik zaman adımı, son katmanlarda daha sık).

- Her adımda kalan sıvı 26-komşu bağlantı ile etiketlenir; besleyiciye dokunmayan bileşenler isolated olarak işaretlenir.

- En geç izole olan bölgeler iso_time haritasında pik haline gelir.

- watershed ile farklı pikler ayrılır; her bölge için en kritik voksel seçilir.

Hot-spot skorlama (geç izolasyon + yüksek modül + düşük Niyama):

score=iso_score+0.5⋅modulus_score−0.5⋅niyama_score

### 9.2. Besleme yolu ve Darcy kontrolü

_path_darcy_and_directional:

- Dijkstra maliyeti dx / M ile besleyiciye en düşük dirençli yolu bulur.

- Heuver kuralı: Besleme yönünde modül gradyanı negatif olmamalı.

- Yönlü katılaşma: t_sol besleyiciye doğru artmalı.

- Kozeny-Carman geçirgenliği:

K=ddend2180⋅fl3(1−fl)2 [mm2]

- Darcy basınç düşümü:

ΔP=∑μvdxK

- Besleyici hidrostatik basınç:

Phead=ρghfeeder⋅head_efficiency

darcy_ok = ΔP < max(P_head, 1000 Pa).

### 9.3. Besleyici önerisi

propose_risers:

- Caine modül kuralı:

Mrequired=kmod⋅Mhotspot

(k_mod alaşıma özgü, tipik 1.2)

- SFSA hacim/oran kuralı:

Vriser=f(SFzone,Vzone)

SF_zone beslenecek bölgenin şekil faktörü, V_zone hacmidir.

- İki sonuçtan büyük olan çap D seçilir, H = 1.5 D (varsayılan) silindirik besleyici oluşturulur.

- Uygunsuz büyüklükteki besleyiciler yerine:

  - Mini exotermik besleyici (exo_mod_factor ile daha küçük modül gereksinimi),

  - Soğutucu / çıkıcı (chill) önerilir.

## 10. Soğuk Birleşme (Cold Shut) ve Lap Modeli V8

### 10.1. Temel fizik varsayımı

Soğuk birleşme, iki ayrı metal cephesinin birbirine ulaştığında sıcaklık çok düşmüş veya katılaşma çok ilerlemişse kaynama yapamamasıdır. core/sdf_analyzer.compute_cold_shot_risk bu riski beş ana faktörün çarpımı olarak kurar:

risk_cs=fthermal⋅fflow⋅fthin⋅fmold⋅ffeeder

### 10.2. Sıcaklık faktörü

- T_meet: cephe buluşma anındaki metal sıcaklığı.

- Süper ısıtma:

Tsuper=Tpour−TL

safe_super=max(Tsuper/3, 10)

- Sıcaklık faktörü:

fT=exp−max(Tmeet−TL,0)safe_super

- Yerel katılaşma süresi oranı:

fsolid=exp−tliq,local/ts,local1+(v/vcrit,cold)2

- v_crit,cold = max(0.10, 0.45 · v_entrain).

### 10.3. Akış faktörü (durgunluk + çok yönlü buluşma)

fill_time alanının gradyanı:

|∇Tfill|=(∂xT)2+(∂yT)2+(∂zT)2

Cephe hızı:

vfront=dx/1000|∇Tfill|

Ridge faktörü (Feng & Liao 2021):

fridge=1−exp−|∇Tfill|mean(|∇Tfill|)

Durgunluk faktörü:

fstagnation=exp−max(v,vfront)vcrit,cold4

Çok yönlü buluşma (confluence): komşu hücreler arası hız vektörleri nokta çarpımı hesaplanır; dot < -0.5 ise karşı yönlü akış tespit edilir.

fconfluence=2⋅max(0,−dot−0.5)

Son akış faktörü:

fflow=fstagnation⋅(1+fconfluence)⋅fridge

### 10.4. İnce kesit faktörü

fthin=clipM10Mmod, 0, 1

M_10, parçadaki modülün %10’luk dilim değeridir; ince bölgelerde f_thin büyük olur.

### 10.5. Kalıp soğutma ve alaşım katsayısı

Kalıp effusivitysi (ısı biriktirme kabiliyeti):

e=kρcp

fmold=1+0.25⋅lneeref, eref=0.58⋅1600⋅1170

0.7 ile 2.0 arası kırpılır. Soğuk birleşme kazancı (cold_shot_gain) ile çarpılır.

### 10.6. SFER: Spherical Front Encounter Rate

core/confluence_sfer.py ve core/sphere_lut.py ile her saddle noktasında 64 yönlü Fibonacci küre örneklemesi yapılır.

#### 10.6.1. Saddle tespiti

- find_saddles_gate_watershed: gate-gövdelerinden tohumlanmış watershed ile farklı cepheleri birleştiren eyerleri bulur.

- find_saddles_sublevel: fill_time alanı üzerinde 0-D sublevel-set persistence (merge tree) uygulanır.

- find_local_maxima: dolum sonu kapanış noktaları.

- find_saddles_skeleton: medial axis/skeleton ridge’leri.

Persistence eşiği 0.1 (Al/Mg) veya 0.3 (çelik/demir) sn aralığındadır; küçük gürültü eyerleri elenir.

#### 10.6.2. 64 yönlü küre örnekleme

Fibonacci küresi:

yi=1−2in−1

ri=1−yi2

θi=π(3−5)i

(xi,yi,zi)=(ricosθi, yi, risinθi)

Her yönde R = max(3dx, min(M_mod, 0.8·SDF)) yarıçapında fill_time, entalpi H, cephe hızı v_front ve hız vektörü örneklenir.

#### 10.6.3. Eyerdeki baskın cephe çifti

En düşük fill_timeli ve birbirine en zıt (büyük açılı) iki yön seçilir:

score=Tfill[s1]+Tfill[s2]1−cosθ12

Minimum skorlu çift baskın buluşmayı temsil eder.

### 10.7. Péclet düzeltilmiş etkin modül

core/peclet.py:

Pe=vfront⋅Mmod⋅10−3α

fPe=1+mincPePe, Fmax−1

Meff=Mmod⋅fPe⋅ffeeder

F_max tipik 2.0 ile sınırlıdır; bu, 88 sn → 1650 sn gibi eski aşırı büyümeleri önler.

### 10.8. Film drenajı ve Weber

core/film_drainage.py:

Dinamik basınç:

Pd=12ρvrel2

Kapiler basınç:

Pc=2σR

Etkin basınç:

ΔP=max(0,Pd−Pc)

Film kalınlığı:

1h2=1R2+4ΔP tfilm3μR2

Eğer ΔP ≤ 0 menisküs yırtılamaz ve h = R alınır.

Film drenaj faktörü:

Hh=11+exp(−10(h/h0−1))

h_0 = 100 nm.

Weber sayısı:

We=ρvrel2Rσ

riskWe=11+exp(5(We−Wecrit))

### 10.9. Cold shut ve lap ayrımı

Soğuk birleşme (cold shut) için θ ≥ 120°:

Hdt=11+exp(−10(Δt−Δtcrit))

HT=11+exp(−(TL−Tint−ΔTcrit))

Hfs=11+exp(−20(fs−fs,crit))

riskcs=HdtHTHfsHhriskWefgeomffeeder

Burada f_geom = (1 - cosθ)/2.

Lap (45° ≤ θ < 120°) için benzer formül ama dt_crit_lap ve fs_crit_lap ile.

### 10.10. Confluence çizgisi görselleştirme

core/confluence_lines.py:

- fill_time alanına Gauss filtresi (σ=1) uygulanır.

- scipy.ndimage.gaussian_laplace ile negatif Laplacian ridge’leri bulunur.

- skimage.morphology.skeletonize ile 1 voksel kalınlığına inceltilir.

- 26-komşu graf oluşturulur, scipy.sparse.csgraph.shortest_path ile sıralanır.

- splprep/splev B-spline ile düzleştirilir.

- Risk eşiği 0.1, minimum çizgi uzunluğu max(3 mm, 1.5 dx), maksimum 8 çizgi.

- Her çizgi kendi lokal risk_cs değeriyle inferno renk skalasında tube olarak çizilir.

ui/viewer.pyde parça lightgrey ve opacity=0.08 ile saydam tutulur; risk bulutu yoksa “Risk düşük, isosurface yok” mesajı ve renk skalası gösterilir.

## 11. Hava Sıkışması (Air Entrapment)

### 11.1. Geometrik Front-Collision (GeoFC) modeli

compute_air_entrapment_geofc (fallback):

- T_metal(x): metal cephesinin her hücreye ulaşma zamanı.

- T_escape(x): havanın en yakın açık çıkışa (vent/riser top/sprue top) ulaşabileceği son zaman.

- Hava sıkışması:

Tmetal>Tescape+tol

- Her kapalı cepte t_seal (boğaz kapanma zamanı) ve V_pocket hesaplanır.

- Havanın kaçabileği maksimum debi:

Qmax=Cd Aeff2ΔPρair

- Risk:

risk=1−min1,Qmax twindowVpocket

- Risk yalnızca cephenin tavanına (ceiling) yazılır; hava yukarı yükseldiği için tehlike tavandadır.

- Yeşil kum kalıplarında buhar hacmi V_steam ilave edilir.

### 11.2. D3Q7 LBM hava çözücüsü

core/air_entrapment_d3q7.py:

- D3Q7 lattice: 7 yön ([0,0,0] ve 6 eksen).

- Ağırlıklar: w0 = 1/4, diğerleri 1/8.

- cs²_lb = 1/4.

D3Q7 dağılım denklemi:

gq(x+eqΔt,t+Δt)=gq(x,t)−gq−gqeqτ+Δt wq(msource−mescape)

- g_q^{eq} = w_q \alpha\rho (1 + \mathbf{e}_q \cdot \mathbf{u}/cs²)

- τ = 0.5 + 4 D_t Δt / dx², D_t = ν_t / Sc (Sc=0.7).

#### 11.2.1. Hava kaynağı

Serbest yüzey işareti F = 1 - φ_{metal} üzerinde:

- div(v) merkezi farklarla.

- Ortalama eğrilik κ = ∇ · (∇F / |∇F|).

- Sıkışma koşulu:

(∇F⋅dx<−0.5) ∧ (κ>Kcrit) ∧ (∇⋅v<−0.5)

ise:

msource=Centrap|∇⋅v|(1−F)ρatm

#### 11.2.2. Kalıp duvarından kaçış (Darcy-Forchheimer)

Kapalı hücrelerde sıkışan hava, kalıp geçirgenliği K ve duvar kalınlığı L_wall üzerinden kaçar:

mescape=KappμairLwalldxρgΔP

Klinkenberg düzeltmesi:

Kapp=K1+bPg

### 11.3. Kum kalıp geçirgenliği

core/filling_solver._mold_air_escape_damping:

- AFS tane boyutu:

AFS=15.5d50(mm)

- Permeabilite:

P=300000AFS1.5

- Kaçış azaltma faktörü:

damp=1−exp(−P/500)

- Nem, binder ve sıkıştırılabilirlik düzeltmeleri:

damp *​=1+0.04moisture+0.03binder+0.005max(compact−45,0)

## 12. Erozyon ve Termomekanik Riskler

### 12.1. Kum kalıp erozyonu

compute_erosion_risk:

vthr=ventrain⋅max(0.3,rigidity)

rerosion=clipv−vthr3vthr−vthr, 0, 1

v_entrain Campbell’ın kritik karıştırma hızıdır (Al için ~0.5 m/s).

### 12.2. İngate yüzey türbülansı (We/Oh)

_compute_ingate_entrainment_risk:

D=2⋅dist_to_wall

We=ρv2Dσ, Oh=μρσD

entrainment=WeWecrit−1⋅(1−Oh/Ohcrit)⋅v−vcritvcrit

### 12.3. Termal gerilme ve hot tear / cold crack

compute_thermal_stress:

ΔT=max(TS−T,0)

ε=αΔT

σ=min(Eε,σyield,highT)

- Hot tear: mushy bölgede (0.3 < f_s < 0.95) ε / tear_thr ile risk.

- Cold crack: T ≤ 100 °C ve f_s ≥ 0.99 bölgede σ / σ_y,room ile risk.

## 13. Görselleştirme ve Raporlama

### 13.1. 3B görselleştirme

ui/viewer.py PyVista kullanır:

- Parça: lightgrey, opacity=0.08.

- Soğuk birleşme: inferno renkli ince confluence çizgileri (risk ∈ [0,1]).

- Lap: viridis çizgiler.

- Hava sıkışması: coolwarm / jet bulut, riski tavan vokseline yayılır.

- Niyama / gözenek / erozyon: ilgili scalar bar ve izoyüzeyler.

- Boş risk durumlarında bile scalar bar ve “Risk düşük” mesajı gösterilir.

### 13.2. Rapor çıktıları

core/reporter.py:

- HTML rapor: malzeme, kalıp, Baskın M, Geometrik M (V/A), t_wall, Chvorinov C, hot-spot listesi, öneriler.

- PDF özet: tek satırda baskın modül, geometrik modül, duvar kalınlığı.

## 14. Doğrulama ve Test

### 14.1. Birim testler

pytest tests/ -q  → 30 passed

tests/ klasöründe: - Vokselleştirme doğruluğu - SDF/modül hesabı - Chvorinov C el ile değerlerle karşılaştırma - Niyama hesabı - Soğuk birleşme riskinin fiziksel sınırlar içinde kalması - Gating oranlarının Campbell kurallarına uyması

### 14.2. Fiziksel doğrulama örnekleri (Deneme_Ring.STEP)

| Alaşım | Kalıp | Ortalama soğuk birleşme riski | Beklenen fizik |
| --- | --- | --- | --- |
| AlSi7 | Kum | 0.214 | Düşük soğutma, orta risk |
| AlSi7 | Seramik | 0.223 | Hafif yüksek risk |
| AlSi7 | Metal kalıp | 0.330 | En hızlı soğutma, en yüksek risk |
| 42CrMo4 | Metal kalıp | ≈ 0.0 | Çelik toleranslı, simetrik halkada risk oluşmaz |

### 14.3. Hotspot modül düzeltmesi örneği

M_mod hesabındaki clip_min hatası düzeltilmeden önce: - Hotspot M = 113.94 mm → ekranda 11.39 cm - t_section = 227 mm

clip_min=0.5 ve ham SDF kullanımı sonrası: - Hotspot M = 15.29 mm → 1.53 cm - t_section = 30.57 mm - Baskın M = 0.68 cm - Geometrik M (V/A) = 1.62 cm

Sonuçlar duvar kalınlığı ve klasik modül hesabıyla tutarlıdır.

## 15. Kullanılan Ana Teknolojiler ve Kütüphaneler

- Python 3.12

- NumPy / SciPy (seyrek matris, optimizasyon, morfoloji, interpolasyon)

- scikit-image (skeletonize, watershed, h_maxima)

- PyVista / VTK (görselleştirme)

- trimesh (CAD okuma / onarım)

- numba (JIT hızlandırma)

- C++ hızlandırıcı modülü josecast_core (opsiyonel, D3Q19 LBM + basınç çözücü)

## 16. Sonuç

JoseCast Analyzer V8, döküm simülasyonunun temel fiziklerini (Bernoulli, Darcy, Chvorinov, Niyama, Carlson-Beckermann, Kozeny-Carman, film drenajı, LBM-tabanlı hava taşınımı) tek bir voksel gridi üzerinde birleştiren, düşük maliyetli ve açık mimarili bir mühendislik yazılımıdır. Soğuk birleşme modeli, özellikle fill_time alanının analizi, 64 yönlü SFER örneklemesi, film drenajı ve inferno confluence çizgileri ile fiziksel olarak savunulabilir ve görsel olarak profesyonel bir sunuma uygundur.